微机原理与接口技术大作业

学生姓名：   吴程锴

学    号： 18029100040

班    级：   1802015

授课教师：   张  葵

提交日期：2020年12月20日

目录

一、 实验要求	1

二、 程序设计	1

2.1 任务1：将字符串中的小写字母变换成大写字母	3

2.1.1 主框架	3

2.1.2 输入字符串函数	3

2.2 任务2：在字符中找最大值	4

2.2.1 主框架	4

2.3 任务3：输入数据组的排序	5

2.3.1 主框架	5

2.3.2 字符串转化为数组函数	6

2.3.3 十六进制显示十进制数函数	7

2.3.4 显示整个数组函数	8

2.3.5 数组排序函数	9

2.4 任务4：时间实时显示	10

2.4.1 主框架	10

2.4.2 时间校准函数	11

2.4.3 十进制显示函数	11

2.4.4 时间显示函数	12

2.4.5 实时显示时间函数	13

2.5 任务5：返回操作系统	14

2.5.1 主框架	14

2.6 设置系统页面及整合功能	15

2.6.1 主框架	15

2.6.2 显示主菜单	15

三、 功能测试	16

3.1 将字符串中的小写字母变换成大写字母	17

3.2 在字符中找最大值	18

3.3 输入数据组的排序	19

3.4 时间的显示	20

3.5 返回操作系统	21

四、 总结	22

附录	23

实验要求

编写程序实现下列5项功能，通过从键盘输入1~5进行菜单式选择。

按数字键“1”，完成将字符串中的小写字母变换成大写字母。用户输入由英文大小写字母或数字0~9组成的字符串（以回车结束），变换后按下列格式在屏幕上显示：           <原字符串>：abcdgyt0092                                                      <新字符串>：ABCDGYT0092                                                  按任意键重做；按Esc键返回主菜单

按数字键“2”，完成在字符中找最大值。用户输入由英文大小写字母或数字0~9组成的字符串（以回车结束），找出最大值后按下列格式在屏幕上显示：                   <原字符串>The maximum is <最大值>.                                              按任意键重做；按Esc键返回主菜单

按数字键“3”，完成输入数据组的排序。用户输入一组十进制数值（小于255），然后变换成十六进制数，并按递增方式进行排序，按下列格式在屏幕上显示：               <原数值串>                                                                      <新数值串>                                                                    按任意键重做；按Esc键返回主菜单

按数字键“4”，完成时间的显示。首先提示用户对时，即改变系统的定时器HH:MM:SS（以冒号间隔，回车结束），然后在屏幕的右上角实时显示出时间HH:MM:SS。                                                                按任意键重做；按Esc键返回主菜单

按数字键“5”，结束程序的运行，返回操作系统

程序设计

采用分模块的方式，把前四个任务分别写程四个函数，最后设计系统页面，整合所有功能。接下来分别说明四个任务和系统页面的设计。

数据段和堆栈段定义如下所示

- DATAS SEGMENT

- TIPMenu1 DB 'Push 1 To Capitalize String','$'

- TIPMenu2 DB 'Push 2 To Find The Maximum of The String','$'

- TIPMenu3 DB 'Push 3 To Sort The Array','$'

- TIPMenu4 DB 'Push 4 To Show Time in Real Time','$'

- TIPMenu5 DB 'Push 5 To Exit','$'

- TIPInputString DB 'Please input string:','$'

- TIPOriginalString DB 'Original string:','$'

- TIPNewString DB 'New string:','$'

- TIPMax DB 'The maximum is ','$'

- TIPInputArray DB 'Please input array:','$'

- TIPOriginalArray DB 'Original array:','$'

- TIPNewArray DB 'New array:','$'

- TIPInputTIME DB 'Please input TIME(HH:MM:SS:):','$'

- BUFFSTRING  DB 100

- DB ?

- DB 100 DUP(?)

- ARRAY DB 100 DUP(0)

- ARRAYLength DB 0

- ARRAYSorted DB 100 DUP(0)

- SpiltSymbol DB ?

- TIMEBUFF DB 3 DUP(0)

- TEMP DB 0

- Decimal DB 10

- HEX DB 16

- ;此处输入数据段代码

- DATAS ENDS

- STACKS SEGMENT

- DB 100 DUP(?)

- TOP LABEL WORD

- ;此处输入堆栈段代码

- STACKS ENDS

在数据段中，TIPxx用于显示的提示信息或者结果，BUFFSTRING用于存放输入进来的字符串，ARRAY用于存放从字符串转码来的十进制数组，ARRAYLength用于存放数组的长度，ARRAYSorted用于存放按增序排好的数组，SpiltSymbol用于存放用于隔开数据的字符（在本文中“，”用于隔开数组中的数据，“：”用于隔开时间），TEMP用于临时存放数据，Decimal用于输出十进制数时的除数，HEX用于输出十六进制数时的除数。

在堆栈段中，开辟100个字节的空间，用TOP可以采用字型访问该空间。

任务1：将字符串中的小写字母变换成大写字母

主框架

程序主要使用遍历访问的方法，当找到小写字母后把原字符与上5FH便可以得到其对应大写字母的ASCII码。该任务模块的基本思路如图 1所示。最后把程序封装为函数，无入口和出口参数，在函数的开头和结尾加上保护现场和恢复现场。该任务模块的基本思路如图 1所示

图 1任务一主流程图

输入字符串函数

入口参数：SI指向输入提示语句

出口参数：无

流程图中的函数使用DOS系统功能调用中的字符串显示和输入和字符显示。字符串显示用于显示TIPInputString，在输入完字符串后使用字符显示换行。流程图如图 2所示

图 2函数流程图

任务2：在字符中找最大值

主框架

程序主要使用遍历访问的方法，如果当前字符的ASCII码大于所记录的最大值，则将此字符的ASCII码记录下来，最终得到字符串中的最大值，最后把程序封装为函数，无入口和出口参数，在函数的开头和结尾加上保护现场和恢复现场。该任务模块的基本思路如图 3所示

图 3任务2主流程图

任务3：输入数据组的排序

主框架

程序的数组输入调用函数，数据以逗号分隔，字符串数组转换函数把输入的字符串以“，”为分隔，并将对应的十进制数存入中；十进制转十六进制输出部分由函数完成；整个数组的显示由函数完成；数组排序由函数完成，排好序的数组存入中。最后把程序封装为函数，无入口和出口参数，在函数的开头和结尾加上保护现场和恢复现场。该任务模块的基本思路如图 4所示

图 4任务3主流程图

字符串转化为数组函数

入口参数：分隔符

出口参数：无

函数主要用遍历的方式查找分隔符“，”，当找到分隔符就开始处理分隔符前的数据，从高位开始，加上当前位，移到下一位，乘10后加上该位，直到该数据结束。遍历整个字符串，把所有数据存入ARRAY中。函数流程图如图 5所示

图 5 函数流程图

十六进制显示十进制数函数

入口参数：SI指向十进制数地址

出口参数：无

函数的方法是十进制数对十六取余，并将余数压入堆栈，再对商取余，将余数压入堆栈，直到商为0，最后把余数一个一个弹出，判断是否小于等于9，如果小于等于9，则加上48得到对应的ASCII码输出，如果大于9，则加上65减去10得到对应的ASCII码输出。函数流程图如图 6所示

图 6函数流程图

显示整个数组函数

入口参数：SI指向数组首地址

出口参数：无

函数主要遍历数组，并调用函数以十六进制显示，并在数据之间用逗号分隔。函数流程图如图 7所示

图 7 函数流程图

数组排序函数

入口参数：无

出口参数：无

函数主要使用遍历的方式，每次遍历找到数组中最小的数据，放入新数组中，并把原数组中的数据变为255，一共遍历数组长度此，最终得到从小到大排列的新数组。函数流程图如图 8所示

图 8 函数流程图

任务4：时间实时显示

主框架

首先调用函数进行时间校准，函数中调用了函数，数据以冒号分隔，字符串数组转换函数把输入的字符串以“:”为分隔，并将对应的十进制数存入中，使用置系统时间功能重置系统时间；之后使用函数实时显示时间，时间的显示调用了函数，其中的十进制显示调用了函数。最后把程序封装为函数，无入口和出口参数，在函数的开头和结尾加上保护现场和恢复现场。该任务模块的基本思路如图 9所示

图 9任务4主流程图

时间校准函数

时间校准函数首先显示校准时间提示，接着调用了来获取输入的时间信息，再调用函数把字符串转化为数据信息保存，最后调用置系统时间功能进行时间校准。函数流程图如图 10所示

图 10函数流程图

十进制显示函数

入口参数：SI指向时间数据地址

出口参数：无

由于时间由两位构成，所以不需要像函数那样考虑显示多位的情况，只需要对数据进行除10运算后得到的余数和商加上48即可得到对应的ASCII码，最后显示两个字符即可。函数流程图如图 11所示

图 11函数流程图

时间显示函数

入口参数：SI指向时间数据地址

出口参数：无

主要调用函数，并在两数据间显示“:”分隔。函数流程图如图 12所示

图 12函数流程图

实时显示时间函数

函数首先设置光标位置到右上角，接着调用DOS系统功能获取系统时间，将获取的时间存入ARRAY，调用函数显示时间，接着给CX赋值为0FFFFH进行延时操作，最后调用键盘服务读取键盘状态，若有输入则停止，无输入则更新显示时间。函数流程图如图 13所示

图 13函数流程图

任务5：返回操作系统

主框架

清屏后调用DOS功能中的终止进程功能。

设置系统页面及整合功能

主框架

调用函数显示主菜单，设置光标到左上角，获取键盘状态，比较输入的字符分别与1、2、3、4、5进行对比跳转到对应任务，如果不是1、2、3、4、5则重新获取键盘状态；跳转到对应任务后调用相应任务函数，接着检测键盘输入是否为Esc，如果是则返回程序开始，显示主菜单，否则返回对应任务重新执行。该模块的基本思路如图 14所示

图 14整体框架主流程图

显示主菜单

首先清屏，设置光标位置为第二行第一列，开始调用字符串输出功能，输出5个TIP。函数流程图如图 15所示

图 15函数流程图

功能测试

到此为止，所有功能及整体框架全部完成，完整代码见附录。

运行后主菜单页面如所示，输入1~5完成不同功能。

图 16 主菜单页面

将字符串中的小写字母变换成大写字母

按数字键1进入任务1，任务1输入页面如图 17所示

图 17任务1输入页面

输入“abCD12#%”后按回车，结果如图 18所示

图 18任务1结果

按Esc键返回主菜单

在字符中找最大值

按数字键2进入任务2，任务2输入页面如所示

图 19任务2输入页面

输入“123abcABC”后按回车，结果如图 20所示

图 20任务2结果

按Esc键返回主菜单

输入数据组的排序

按数字键3进入任务3，任务3输入页面如所示

图 21任务3输入页面

输入“12,13,14,11,10,”后按回车，结果如图 22所示

图 22任务3结果

按Esc键返回主菜单

时间的显示

按数字键4进入任务4，任务4输入页面如所示

图 23任务4输入页面

输入“14:43:30:”后按回车，结果如图 24和图 25所示

图 24任务4结果1

过一段时间后

图 25任务4结果2

按Esc键返回主菜单

返回操作系统

按数字键5进入任务5，返回操作系统，结果如图 26所示

图 26任务5结果

总结

所有模块均按要求正常运行无任何BUG。

通过这次的大作业，我对汇编中寻址方式、运算操作、位操作、分支结果、循环结构、子程序设计等有了更加熟悉的认识。

附录

- DATAS SEGMENT

- TIPMenu1 DB 'Push 1 To Capitalize String','$'

- TIPMenu2 DB 'Push 2 To Find The Maximum of The String','$'

- TIPMenu3 DB 'Push 3 To Sort The Array','$'

- TIPMenu4 DB 'Push 4 To Show Time in Real Time','$'

- TIPMenu5 DB 'Push 5 To Exit','$'

- TIPInputString DB 'Please input string:','$'

- TIPOriginalString DB 'Original string:','$'

- TIPNewString DB 'New string:','$'

- TIPMax DB 'The maximum is ','$'

- TIPInputArray DB 'Please input array:','$'

- TIPOriginalArray DB 'Original array:','$'

- TIPNewArray DB 'New array:','$'

- TIPInputTIME DB 'Please input TIME(HH:MM:SS:):','$'

- BUFFSTRING  DB 100

- DB ?

- DB 100 DUP(?)

- ARRAY DB 100 DUP(0)

- ARRAYLength DB 0

- ARRAYSorted DB 100 DUP(0)

- SpiltSymbol DB ?

- TIMEBUFF DB 3 DUP(0)

- TEMP DB 0

- Decimal DB 10

- HEX DB 16

- ;此处输入数据段代码

- DATAS ENDS

- STACKS SEGMENT

- DB 100 DUP(?)

- TOP LABEL WORD

- ;此处输入堆栈段代码

- STACKS ENDS

- CODES SEGMENT

- ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACKS

- START:

- MOV AX,DATAS

- MOV DS,AX

- ReturnMenu:

- CALL Menu

- Redo:

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,0

- INT 10H

- MOV AH,1

- INT 21H

- CMP AL,'1'

- JZ MISSION1

- CMP AL,'2'

- JZ MISSION2

- CMP AL,'3'

- JZ MISSION3

- CMP AL,'4'

- JZ MISSION4

- CMP AL,'5'

- JZ MISSION5

- JMP Redo

- MISSION1:

- CALL CapitalizeString

- ;检测键盘输入是否为Esc，若是则返回主菜单，否则重做

- MOV AH,8

- INT 21H

- CMP AL,1BH

- JZ ReturnMenu

- JMP MISSION1

- MISSION2:

- CALL FindMaxStr

- ;检测键盘输入是否为Esc，若是则返回主菜单，否则重做

- MOV AH,8

- INT 21H

- CMP AL,1BH

- JZ ReturnMenu

- JMP MISSION2

- MISSION3:

- CALL SortTheArray

- ;检测键盘输入是否为Esc，若是则返回主菜单，否则重做

- MOV AH,8

- INT 21H

- CMP AL,1BH

- JZ ReturnMenu

- JMP MISSION3

- MISSION4:

- CALL ShowTime

- ;检测键盘输入是否为Esc，若是则返回主菜单，否则重做

- MOV AH,8

- INT 21H

- CMP AL,1BH

- JZ ReturnMenu

- JMP MISSION4

- MISSION5:

- ;此处输入代码段代码

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- MOV AH,4CH

- INT 21H

- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;函数定义区;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

- Menu PROC FAR

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- ;第一条提示

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,1

- INT 10H

- MOV AH,9

- LEA DX,TIPMenu1

- INT 21H

- ;第二条提示

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,2

- INT 10H

- MOV AH,9

- LEA DX,TIPMenu2

- INT 21H

- ;第三条提示

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,3

- INT 10H

- MOV AH,9

- LEA DX,TIPMenu3

- INT 21H

- ;第四条提示

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,4

- INT 10H

- MOV AH,9

- LEA DX,TIPMenu4

- INT 21H

- ;第五条提示

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,0

- MOV DH,5

- INT 10H

- MOV AH,9

- LEA DX,TIPMenu5

- INT 21H

- RET

- Menu ENDP

- ;把十进制数输出

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- ShowTime PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- PUSH SP

- PUSH BP

- PUSH SI

- PUSH DI

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- MOV AH,2

- MOV BH,1

- MOV DL,0

- MOV DH,0

- INT 10H

- MOV [SpiltSymbol],':'

- CALL CorrectTIME

- CALL DispRealTIME

- POP DI

- POP SI

- POP BP

- POP SP

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- ShowTime ENDP

- ;把十进制数输出

- ;入口参数：十进制数地址SI

- ;出口参数：无

- DispDec PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- MOV AL,[SI]

- CBW

- DIV Decimal

- ADD AH,'0'

- MOV BH,AH

- ADD AL,'0'

- MOV DL,AL

- MOV AH,02H

- INT 21H

- MOV DL,BH

- INT 21H

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- DispDec ENDP

- ;输出时间

- ;入口参数：时间缓冲区ARRAY

- ;出口参数：无

- DispTIME PROC FAR

- PUSH SI

- LEA SI,ARRAY

- CALL DispDec

- MOV DL,':'

- MOV AH,02H

- INT 21H

- INC SI

- CALL DispDec

- MOV DL,':'

- MOV AH,02H

- INT 21H

- INC SI

- CALL DispDec

- POP SI

- RET

- DISPTIME ENDP

- ;时间矫正时间

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- CorrectTIME PROC FAR

- LEA DX,TIPInputTIME

- MOV AH,9

- INT 21H

- CALL InputString

- CALL Str2Num

- LEA SI,ARRAY

- MOV CH,[SI]

- INC SI

- MOV CL,[SI]

- INC SI

- MOV DH,[SI]

- MOV DL,0

- MOV AH,2DH

- INT 21H

- RET

- CorrectTIME ENDP

- ;实时输出时间

- ;入口参数：时间缓冲区ARRAY

- ;出口参数：无

- DispRealTIME PROC FAR

- PUSH SI

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- DISPREALTIME1:

- MOV AH,2

- MOV BH,0

- MOV DL,72

- MOV DH,0

- INT 10H

- MOV AH,2CH

- INT 21H

- MOV [ARRAY],CH

- MOV [ARRAY+1],CL

- MOV [ARRAY+2],DH

- CALL DispTIME

- MOV AH,2

- MOV DX,090AH

- MOV BH,0

- INT 10H

- MOV CX,0FFFFH

- DELAY:LOOP DELAY

- MOV AH,01H

- INT 16H

- JNZ StopShow

- JMP DISPREALTIME1

- StopShow:

- POP SI

- RET

- DispRealTIME ENDP

- ;把数组按升序排列，十六进制输出

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- SortTheArray PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- PUSH SP

- PUSH BP

- PUSH SI

- PUSH DI

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- MOV AH,2

- MOV BH,1

- MOV DL,0

- MOV DH,0

- INT 10H

- MOV [SpiltSymbol],',';输入以逗号分隔

- ;输入字符串

- CALL InputString

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- ;把字符串转为数字放入数组

- CALL Str2Num

- ;输出原数组

- LEA DX,TIPOriginalArray

- MOV AH,9

- INT 21H

- MOV AL,[ARRAYLength]

- MOV AH,0

- MOV CX,AX

- LEA SI,ARRAY

- CALL DISPARRRY

- MOV DL,10

- MOV AH,02H

- INT 21H

- ;递增排序

- CALL SortARRAY

- ;输出新数组

- LEA DX,TIPNewString

- MOV AH,9

- INT 21H

- LEA SI,ARRAYSorted

- CALL DISPARRRY

- POP DI

- POP SI

- POP BP

- POP SP

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- SortTheArray ENDP

- ;把字符串转为数字放入数组,以逗号分隔和结尾

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- Str2Num PROC FAR

- MOV AL,BUFFSTRING+1

- CBW

- MOV CX,AX

- LEA SI,BUFFSTRING+2

- LEA DI,ARRAY

- MOV DH,0            ;用于存放数组个数

- MOV DL,0            ;用于存放该数字位数

- MOV AL,0            ;用于存放该数字十进制

- Spilt:

- MOV BL,[SpiltSymbol]

- CMP BYTE PTR [SI],BL

- JZ AddNum

- INC SI

- INC DL

- JMP NotSpilt

- AddNum:

- INC DH

- PUSH CX

- PUSH SI

- MOV AL,DL

- CBW

- MOV CX,AX

- Return:

- DEC SI

- ;MOV DL,[SI]

- ;MOV AH,02H

- ;INT 21H

- LOOP Return

- MOV CX,AX

- DEC CX

- MOV AL,0

- MOV AH,0

- MOV AL,[SI]

- SUB AL,'0'

- Str2Dec:

- INC SI

- MUL Decimal

- MOV BL,[SI]

- SUB BL,'0'

- ADD AL,BL

- LOOP Str2Dec

- MOV [DI],AL

- INC DI

- MOV DL,0

- MOV AL,0

- POP SI

- INC SI;指向逗号下一个

- POP CX

- NotSpilt:

- LOOP Spilt

- MOV [ARRAYLength],DH

- RET

- Str2Num ENDP

- ;递增排序

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- SortARRAY PROC FAR

- LEA BX,ARRAY

- LEA BP,ARRAYSorted

- MOV SI,0

- MOV DI,0

- MOV AL,[ARRAYLength];外循环

- SORT:

- MOV AH,[ARRAYLength]

- MOV DH,127

- FindMin:

- CMP DH,[BX][SI]

- JB FindMinNEXT

- MOV DH,[BX][SI]

- MOV CX,SI

- FindMinNEXT:

- INC SI

- DEC AH

- JNZ FindMin

- MOV [BP][DI],DH

- INC DI

- MOV SI,CX

- MOV DH,127

- MOV [BX][SI],DH

- MOV SI,0

- DEC AL

- JNZ SORT

- ;MOV DL,[BX]

- RET

- SortARRAY ENDP

- ;把十六进制数输出

- ;入口参数：十六进制数地址SI

- ;出口参数：无

- Disp PROC FAR

- PUSH CX

- MOV AL,[SI]

- NEXTNum:

- CBW

- DIV HEX

- CMP AH,9

- JA LETTER

- ADD AH,'0'

- JMP NotLETTER

- LETTER:

- SUB AH,10

- ADD AH,'A'

- NotLETTER:

- PUSH AX

- INC [TEMP]

- CMP AL,0

- JZ NoMore

- JMP NEXTNum

- NoMore:

- MOV AL,[TEMP]

- CBW

- MOV CX,AX

- OUTNum:

- POP DX

- XCHG DL,DH

- MOV AH,02H

- INT 21H

- LOOP OUTNum

- MOV [TEMP],0

- POP CX

- RET

- Disp ENDP

- ;输出数组

- ;入口参数：数组首地址SI，长度CX

- ;出口参数：无

- DISPARRRY PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- MOV AL,[ARRAYLength]

- MOV AH,0

- MOV CX,AX

- DEC CX

- CALL Disp

- INC SI

- DispNextNum:

- MOV DL,[SpiltSymbol]

- MOV AH,02H

- INT 21H

- CALL Disp

- INC SI

- LOOP DispNextNum

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- DISPARRRY ENDP

- ;把字符变为大写

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- FindMaxStr PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- PUSH SP

- PUSH BP

- PUSH SI

- PUSH DI

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- MOV AH,2

- MOV BH,1

- MOV DL,0

- MOV DH,0

- INT 10H

- ;输入字符串

- CALL InputString

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- ;把输入字符串个数转化为字类型给CX来循环处理，并在结尾加上'$'

- LEA BX,BUFFSTRING+2

- MOV AL,BUFFSTRING+1

- CBW

- MOV CX,AX

- ADD BX,AX

- MOV BYTE PTR [BX],'$'

- ;显示原字符串

- LEA DX,TIPOriginalString

- MOV AH,9

- INT 21H

- LEA DX,BUFFSTRING+2

- MOV AH,9

- INT 21H

- MOV DL,10

- MOV AH,02H

- INT 21H

- ;输出最大值提示符

- LEA DX,TIPMax

- MOV AH,9

- INT 21H

- ;找出最大值

- LEA BX,BUFFSTRING+2

- MOV DL,0

- FindMax:

- CMP [BX],DL

- JB NotBigger

- MOV DL,[BX]

- NotBigger:

- INC BX

- LOOP FindMax

- ;输出最大

- MOV AH,02H

- INT 21H

- POP DI

- POP SI

- POP BP

- POP SP

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- FindMaxStr ENDP

- ;把字符变为大写

- ;入口参数：无

- ;出口参数：无

- CapitalizeString PROC FAR

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- PUSH SP

- PUSH BP

- PUSH SI

- PUSH DI

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- MOV AH,2

- MOV BH,1

- MOV DL,0

- MOV DH,0

- INT 10H

- ;输入字符串

- CALL InputString

- ;清屏

- MOV AH,0

- MOV AL,3

- MOV BL,0

- INT 10H

- ;把输入字符串个数转化为字类型给CX来循环处理

- LEA BX,BUFFSTRING+2

- MOV AL,BUFFSTRING+1

- CBW

- MOV CX,AX

- ADD BX,AX

- MOV BYTE PTR [BX],'$'

- ;显示原字符串

- LEA DX,TIPOriginalString

- MOV AH,9

- INT 21H

- LEA DX,BUFFSTRING+2

- MOV AH,9

- INT 21H

- MOV DL,10

- MOV AH,02H

- INT 21H

- ;转换为大写

- LEA BX,BUFFSTRING+2

- Capitalize:

- CMP BYTE PTR [BX],65;判断是字母还是数字

- JB NoCapitalize

- AND BYTE PTR [BX],5FH

- NoCapitalize:

- INC BX

- LOOP Capitalize

- ;;显示新字符串

- LEA DX,TIPNewString

- MOV AH,9

- INT 21H

- LEA DX,BUFFSTRING+2

- MOV AH,9

- INT 21H

- POP DI

- POP SI

- POP BP

- POP SP

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- CapitalizeString ENDP

- ;输入字符串

- InputString PROC FAR

- INPUTStr:

- LEA DX,TIPInputString

- MOV AH,9

- INT 21H

- LEA DX,BUFFSTRING

- MOV AH,0AH

- INT 21H

- CMP [BUFFSTRING+1],0

- JZ INPUTStr

- MOV DL,10

- MOV AH,02H

- INT 21H

- RET

- InputString ENDP

- CODES ENDS

- END START