EDA大作业

学生姓名：   吴程锴

学    号： 18029100040

班    级：   1802015

授课教师：   宗  汝

提交日期：2020年11月12日

目录

一、 实验目的	1

二、 设计任务	1

三、 程序设计	1

3.1 分频器	1

3.2 45秒倒计时	2

3.3 数码管译码器	3

3.4 总控制器	4

3.5 顶层设计	5

3.6 引脚分配	6

四、 波形仿真	7

4.1 引脚说明	8

4.2 无紧急状况	8

4.3 出现紧急状况	9

五、 分析与总结	9

六、 附录	10

实验目的

利用所学的EDA知识，制作一个交通控制器 。

设计任务

设计一个十字路口交通控制系统，其东西、南北两个方向除了有红、黄、绿灯指示是否允许通行外，还设有时钟，以倒计时方式显示每一路允许通行的时间，绿灯，黄灯，红灯的持续时间分别是40、5和45秒，且在绿灯的最后5秒让绿灯闪烁，提醒司机将要不能通行，红灯的最后5秒让黄灯也亮，提醒司机准备通行。当东西或南北两路中任一道上出现紧急情况，此时交通控制系统应可进入紧急状态，即两条道上的所有车辆皆停止通行，红灯全亮，时钟停止计时，且其数字在闪烁。当紧急状态结束后，控制系统恢复原来的状态，继续正常运行。

程序设计

分频器

输入：时钟信号，重置信号。

输出：分频时钟信号。

功能：50MHz分频。

由于板子的时钟频率为50MHz，为便于观察，需要设计一个50M的分频器，输出一个1Hz的时钟信号。

分频器其实就是计数器，只要计数器计数到某一模值时，把计数器清零，并且对输出进行反转即可。

分频器模值、系统时钟和期望输出时钟频率关系为

所以，把50MHz时钟分频，输出1Hz的时钟，分频器的模值为

为了保证分频器正常工作，计数器寄存器所能表示的最大值必须大于分频器的模值。这里，设置把计数器寄存器的位数设定为32位，计数器寄存器可表示的最大数值为。具体代码见附录一。流程图如图 1所示。

图 1分频器

45秒倒计时

输入：时钟信号，重置信号，紧急信号

输出：十位8421BCD码，个位8421BCD码，交换通行信号

功能：44计数到0，可通过紧急信号暂停计数或通过重置信号使计数清零。

一个方向的红绿灯红灯45秒，绿灯40秒，黄灯5秒，一直重复。我设计了一个45秒计时器。当紧急信号为0时，计时器从45倒计时到0，当紧急信号为1时，计时器停止计时。倒计时过程中输出倒计时的十位和个位的8421BCD码。当计数器计数到0时，输出一个周期高电平，代表需要交换通行方向。具体代码见附录二。流程图如图 2所示。

图 2 45秒倒计时

数码管译码器

输入：数字的8421BCD码，重置信号，使能信号。

输出：数码管7段编码。

功能：把8421BCD码转化为数码管编码输出。

为了实现输入8421BCD码，时数码管显示相应的数字，需要对8421BCD码进行译码，使用switch-case语句，当输入一个8421BCD码时，输出相应的数码管的编码。输入还有一个使能信号，当使能为1时，输出对应的数码管编码，当是能为0时，输出全1，时数码管熄灭。具体代码见附录三。流程图如图 3所示。

图 3数码管显示

总控制器

输入：重置信号，时钟信号，倒计时十位8421BCD码，倒计时个位8421BCD码，交换通行信号，紧急信号。

输出：东西向十位8421BCD码，东西向个位8421BCD码，南北向十位8421BCD码，南北向个位8421BCD码，数码管使能信号，两个方向的红黄绿信号。

功能：根据从倒计时模块输入的数值和交换通行信号和规则以及紧急信号，按照规则控制6个灯和4个数码管的亮灭和闪烁。

主要使用if语句实现。

设一个允许通行方向标志位，当标志位为1时，表示东西方向允许通行，当标志位为0时，表示南北方向允许通行，标志位的切换由45秒计时器输出的交换通行信号的下降沿来决定，当45秒计时器输出一个周期高电平，下降沿到达时标志位取反。

当紧急信号为0时，在允许通行的方向的45秒内，前40秒绿灯亮，数码管使能端为1，输出的显示从39倒计时到0的十位和个位的8421BCD码；在最后5秒，只有黄灯亮，数码管使能端为时钟信号，输出从4倒计时到0的十位和个位的8421BCD码。在禁止通行的方向的45秒内，输出44倒计时到0的十位和个位的8421BCD码；在前40秒，红灯常亮，数码管使能端为1；在最后5秒，红灯和黄灯都亮，数码管使能端为时钟信号，让数码管闪烁。

当紧急信号为1时，数码管使能端和两个方向的红灯均为时钟信号，让他们闪烁，其他灯熄灭。

具体代码见附录四。流程图如图 4所示。

图 4总控制器

顶层设计

把以上四个代码生成模块，并按照逻辑连接，连接如图 5所示

图 5顶层设计

由于太长，把图从中间截为两张，如图 6和图 7所示

图 6分频器、倒计时、总控制器

图 7数码管显示

引脚分配

根据开发手册配置相关引脚如图 8所示。

图 8配置引脚

波形仿真

由于仿真的原因，需要把50M分频器去除。

在命令行输入代码如下

- force i_sys_clk 0 0,1 10 -r 20

- force i_sys_rst 1 1,0 10 -r 200000000

- force i_sys_emergency 1 1,0 500 -r 20000

- run 30ns

引脚说明

i_sys_rst：重置信号

i_sys_clk：时钟信号

i_sys_emergency：紧急信号

o_xx_yy：红绿灯，其中xx=ew,ns表示东西或南北方向，yy=red,yellow,green表示红黄绿灯

o_xx_yy_zz：数码倒计时，其中xx=ew,ns表示东西或南北方向，yy=tens,units表示十位和个位，zz=a,b,c,d,e,f,g表示数码管输出的7个段。

无紧急状况

图 9无紧急状况波形仿真

如图 9可以看出从南北向变为红灯后，东西向由红灯变为绿灯，经过35秒，绿灯开始闪烁，到达40秒后绿灯熄灭黄灯亮起，这期间南北向红灯一直亮且在40秒后黄灯也亮起。再过5秒后，东西向由黄灯变为红灯，南北向由红灯和黄灯变为绿灯。这一期间东西向的数码由39减小到00，又从04码减小到00；南北向的数码从44减小到00。在最后5秒4个数码管都开始闪烁。

出现紧急状况

图 10紧急状况波形仿真

如图 10可以看出，当i_sys_emergency从0变为1时，东西和南北方向都变为红灯且跟随时钟信号开始闪烁，数码停止改变并闪烁。当i_sys_emergency变为0后，恢复紧急前的状况。

分析与总结

这次实验完成了设计任务，且在实验板上顺利运行，没有任何bug。

通过这次设计，我对VHDL编程更加得熟练，掌握了基本的语法，学会通过波形仿真来修改bug。

附录

附录一

- LIBRARY IEEE;

- USE IEEE.std_logic_1164.all;

- USE IEEE.std_logic_arith.all;

- USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

- --分频器

- entity div_clk_50M is

- generic(

- sys_clk_val:INTEGER:=50000000;

- div_clk_val:INTEGER:=1

- );

- port(

- i_sys_clk:in std_logic;

- i_sys_rst:in std_logic;

- --i_sys_emergency:in std_logic;

- o_div_clk:out std_logic

- );

- end entity div_clk_50M;

- architecture behavior of div_clk_50M is

- signal r_div_count:std_logic_vector(31 downto 0);

- signal r_div_clk:std_logic;

- begin

- process(i_sys_rst,i_sys_clk)

- begin

- if(i_sys_rst='1')then--复位键

- r_div_count<=x"00000000";

- r_div_clk<='0';

- elsif(i_sys_clk'event AND i_sys_clk='1')then--上升沿计数

- if(r_div_count=sys_clk_val/div_clk_val/2-1)then--到达24999999清零，输出反相

- r_div_count<=x"00000000";

- r_div_clk<=NOT r_div_clk;

- else

- r_div_count<=r_div_count+1;

- end if;

- end if;

- end process;

- o_div_clk<=r_div_clk;

- end architecture behavior;

附录二

- LIBRARY IEEE;

- USE IEEE.std_logic_1164.all;

- USE IEEE.std_logic_arith.all;

- USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

- --倒计时45秒

- entity CD45s is

- port(

- i_div_clk:in std_logic;                             --1hz时钟输入

- i_sys_rst:in std_logic;                             --复位

- i_sys_emergency:in std_logic;                       --紧急状态

- o_tim_tens:out std_logic_vector(3 downto 0);    --输出倒计时十位BCD

- o_tim_units:out std_logic_vector(3 downto 0);--输出倒计时个位BCD

- o_tim_carry:out std_logic                         --输出进位

- );

- end entity CD45s;

- architecture behavior of CD45s is

- signal cout_tens,cout_units:std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_tim_carry:std_logic;

- begin

- process(i_sys_rst,i_div_clk,i_sys_emergency)

- begin

- if i_sys_rst='1'then

- cout_tens<="0000";

- cout_units<="0000";

- elsif(i_div_clk'event AND i_div_clk='1')then

- if i_sys_emergency='0'then

- if(cout_tens=0 AND cout_units=1)then

- r_tim_carry<='1';

- else

- r_tim_carry<='0';

- end if;

- if(cout_tens=0 AND cout_units=0)then

- cout_tens<="0100";

- cout_units<="0100";

- --r_tim_carry<='1';

- elsif(cout_units=0)then

- cout_tens<=cout_tens-1;

- cout_units<="1001";

- --r_tim_carry<='0';

- else

- cout_units<=cout_units-1;

- --r_tim_carry<='0';

- end if;

- end if;

- end if;

- end process;

- o_tim_tens<=cout_tens;

- o_tim_units<=cout_units;

- o_tim_carry<=r_tim_carry;

- end architecture behavior;

附录三

- LIBRARY IEEE;

- USE IEEE.std_logic_1164.all;

- USE IEEE.std_logic_arith.all;

- USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

- --七段数码管显示

- entity disp_tube is

- port(

- i_time_val:in std_logic_vector(3 downto 0);

- i_sys_rst:in std_logic;

- i_sys_en:in std_logic;

- a,b,c,d,e,f,g:out std_logic

- --o_tube_disp_val:out std_logic_vector(6 downto 0)

- );

- end entity disp_tube;

- architecture behavior of disp_tube is

- signal r_tube_disp_val:std_logic_vector(6 downto 0);

- begin

- process(i_sys_rst,i_time_val)

- begin

- if(i_sys_en='1')then

- if(i_sys_rst='1')then

- r_tube_disp_val<="1111111";

- else

- case i_time_val is

- when "0000"=>r_tube_disp_val<="1000000";

- when "0001"=>r_tube_disp_val<="1111001";

- when "0010"=>r_tube_disp_val<="0100100";

- when "0011"=>r_tube_disp_val<="0110000";

- when "0100"=>r_tube_disp_val<="0011001";

- when "0101"=>r_tube_disp_val<="0010010";

- when "0110"=>r_tube_disp_val<="0000010";

- when "0111"=>r_tube_disp_val<="1111000";

- when "1000"=>r_tube_disp_val<="0000000";

- when "1001"=>r_tube_disp_val<="0010000";

- when others=>r_tube_disp_val<="1111111";

- end case;

- end if;

- else

- r_tube_disp_val<="1111111";

- end if;

- end process;

- a<=r_tube_disp_val(6);

- b<=r_tube_disp_val(5);

- c<=r_tube_disp_val(4);

- d<=r_tube_disp_val(3);

- e<=r_tube_disp_val(2);

- f<=r_tube_disp_val(1);

- g<=r_tube_disp_val(0);

- --o_tube_disp_val<=r_tube_disp_val;

- end architecture behavior;

附录四

- LIBRARY IEEE;

- USE IEEE.std_logic_1164.all;

- USE IEEE.std_logic_arith.all;

- USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

- entity control is

- port(

- i_sys_rst:in std_logic;

- i_div_clk:in std_logic;                                 --1hz时钟输入

- i_tim_tens:in std_logic_vector(3 downto 0);     --输入倒计时十位BCD

- i_tim_units:in std_logic_vector(3 downto 0);        --输入倒计时个位BCD

- i_tim_carry:in std_logic;                             --输入进位

- i_sys_emergency:in std_logic;                           --紧急状态

- o_tim_tens_ew:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出东西倒计时十位BCD

- o_tim_units_ew:out std_logic_vector(3 downto 0);--输出东西倒计时个位BCD

- o_tim_tens_ns:out std_logic_vector(3 downto 0); --输出南北倒计时十位BCD

- o_tim_units_ns:out std_logic_vector(3 downto 0);--输出南北倒计时个位BCD

- o_seg_en:out std_logic;

- o_ew_red,o_ew_yellow,o_ew_green,o_ns_red,o_ns_yellow,o_ns_green:out std_logic--输出东西南北红绿灯

- );

- end entity control;

- architecture behavior of control is

- signal r_tim_tens_ew:std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_tim_units_ew:std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_tim_tens_ns:std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_tim_units_ns:std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_dir_flag:std_logic;                                --方向标志位

- signal r_ew_red,r_ew_yellow,r_ew_green,r_ns_red,r_ns_yellow,r_ns_green:std_logic;--输出东西南北红绿灯

- signal r_seg_en:std_logic;

- begin

- process(i_sys_rst,i_div_clk,i_tim_tens,i_tim_units,i_tim_carry,i_sys_emergency)

- begin

- if(i_sys_rst='1')then

- r_dir_flag<='0';

- else

- if(i_tim_carry'event AND i_tim_carry='0')then--交换通行

- r_dir_flag<=NOT r_dir_flag;

- end if;

- if(i_sys_emergency='1')then

- r_seg_en<=i_div_clk;

- --r_ew_red<='1';

- r_ew_red<=i_div_clk;

- r_ew_yellow<='0';

- r_ew_green<='0';

- --r_ns_red<='1';

- r_ns_red<=i_div_clk;

- r_ns_yellow<='0';

- r_ns_green<='0';

- else

- r_seg_en<='1';

- if(r_dir_flag='1')then--东西通行

- if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<5)then

- r_ew_red<='0';

- r_ew_yellow<='1';

- r_ew_green<='0';

- r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ew<=i_tim_units;

- r_seg_en<=i_div_clk;

- r_ns_red<='1';

- r_ns_yellow<='1';

- r_ns_green<='0';

- else

- r_ew_red<='0';

- r_ew_yellow<='0';

- if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<=9)then--最后5秒绿灯闪烁

- r_ew_green<=i_div_clk;

- else

- r_ew_green<='1';

- end if;

- if(i_tim_units<5)then

- r_tim_tens_ew<=i_tim_tens-1;

- r_tim_units_ew<=i_tim_units+5;

- else

- r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ew<=i_tim_units-5;

- end if;

- r_ns_red<='1';

- r_ns_yellow<='0';

- r_ns_green<='0';

- end if;

- r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ns<=i_tim_units;

- else--南北通行

- if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<5)then

- r_ns_red<='0';

- r_ns_yellow<='1';

- r_ns_green<='0';

- r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ns<=i_tim_units;

- r_seg_en<=i_div_clk;

- r_ew_red<='1';

- r_ew_yellow<='1';

- r_ew_green<='0';

- else

- r_ns_red<='0';

- r_ns_yellow<='0';

- if(i_tim_tens=0 AND i_tim_units<=9)then--最后5秒绿灯闪烁

- r_ns_green<=i_div_clk;

- else

- r_ns_green<='1';

- end if;

- if(i_tim_units<5)then

- r_tim_tens_ns<=i_tim_tens-1;

- r_tim_units_ns<=i_tim_units+5;

- else

- r_tim_tens_ns<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ns<=i_tim_units-5;

- end if;

- r_ew_red<='1';

- r_ew_yellow<='0';

- r_ew_green<='0';

- end if;

- r_tim_tens_ew<=i_tim_tens;

- r_tim_units_ew<=i_tim_units;

- end if;

- end if;

- end if;

- end process;

- o_tim_tens_ew<=r_tim_tens_ew;

- o_tim_units_ew<=r_tim_units_ew;

- o_tim_tens_ns<=r_tim_tens_ns;

- o_tim_units_ns<=r_tim_units_ns;

- o_seg_en<=r_seg_en;

- o_ew_red<=r_ew_red;

- o_ew_yellow<=r_ew_yellow;

- o_ew_green<=r_ew_green;

- o_ns_red<=r_ns_red;

- o_ns_yellow<=r_ns_yellow;

- o_ns_green<=r_ns_green;

- end architecture behavior;